台北捷運環狀線（第一階段）

通訊系統 – 通訊多功能操作台 –操作畫面規劃

2015.07.03會議意見清單

TAIPEI CIRCULAR LINE (PHASE 1)

COMMUNICATIONS – CMFT –GUI Demonstration

10th. VER. 50703

目錄

1.	文件CMFT GUI demonstration_v8_20141121意見清單	3

- 文件CMFT GUI demonstration_v10_20150703意見清單

| 項次 | N | 畫面編號 | 意見 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 廣播系統三時段音量調整方式，請再確認其功能方式是否能在CMFT主控台下達操控?運作方式?或只能下達時程模式的命令再交由各站再自行調整個模式的音量? |
|  |  | 其他 | [SCADA] 1.告警紀錄存取方式確認，轉成csv檔後如放在共用資料夾請和SCADA確認讀取方式是否可行。 2.請提醒SCADA系統確認SCADA和Alarm Server之間的通訊方式，資料量的維護和大小，確認SCADA的硬體空間有考量這部分的用量。 3.告警記錄的存取方式要做成文件或操作手冊。 |
|  |  | 其他 | 1.CMFT Demo, 請增加顯示列車狀態[維修]、[休眠]。 2.確認"休眠"狀態的定義，及是否有相關訊號可以進行判斷。 3."休眠"狀態其按鈕不能點選(Disable+[休眠]狀態顯示)。 4.請確認測試軌上(含機廠區)的列車，是否可以從相關訊息確認?(例如IP) 5.列車廣播->來源群組:系統預設應包含 [正線群組] |
|  |  | 一般 | [Ansaldo]列車上車載的記憶體儲存的語音訊息(EX:ATS到站廣播等)，請討論是否可以從行控中心透過TETRA更新的可行性。 |
|  |  | M3110 攝影機選擇->E-Map | 1.確認E-Map功能，在Demo階段載入一個PAO設定的電子地圖。 |
|  |  | 其他 | [CCTV]請CCTV廠商提供PTZ的攝影檔Demo。 |
|  |  | 其他 | [Ansaldo]1.確認一個PI一個事件輪播其頻寬是否可行 2.請Ansaldo評估未來若要擴充頻寬，達到同時兩列車(上行+下行)的輪播連動是否可行。 |
|  |  | M7310告警設定-告警等級定義 | [SCADA]告警等級定義中，確認[需求]、[閃爍]、[傳送至SCADA]的預設值為全部開啟。(CMFT依據SCADA定義設定預設值) |
|  |  | M7320告警設定-告警類型定義 | 1.請再確認所有告警的種類和分類(可參考TRTC目前設定)。 2.確認如何不會遺漏資料，確保所有的資料都正確的定義在資料庫裡。 |
|  |  | M7320 使用者密碼修改 | 增加密碼"還原"功能-目前定義原始密碼為"0000" |
|  |  | M8100 系統告警 M8220主控台操作記錄 | 1確認可以輸入"車站"等條件做搜尋功能。 2.確認匯出後外部抓取方式。 |
|  |  | 其他 | 1.請說明OCC CMFT如何備份至BOCC CMFT。 2.請建立CMFT緊急切換程序操作手冊。 |
|  |  | 其他 | [Ansaldo]1.請Ansaldo統一軟體登入畫面並確認含捷運局的Logo， 列車車廂也要為環狀線確認的車廂圖示。 2. 請Ansaldo統一專業名詞，如車載控制器連結失效，請統一並確認其陳述用詞。 |
|  |  | 其他 | [OTC]請確認PI錄音檔儲存的位置及讀取方式與維護方式。 |
|  |  | 其他 | [SCADA]請SCADA確認資料庫維護和控管的機制，不能因為數據太多造成當機情形。 |
|  |  | 其他 | [CCTV]請CCTV系統檢討CCTV 球型或槍型攝影機頃在現場根據各區域狀態再重新評估討論。 |
|  |  | 其他 | [TETRA]請TETRA系統確認 1.廣播麥克風主機及控制盤的螺絲請用平頭螺絲鎖定。 2.確認控制盤外漆的穩定性，及旋鈕的使用期限值。 3.確認控制盤是否能提供防水功能。 |